瀚海微SD NAND之SD 协议（43）SPI数据写入

数据写入

多块写操作的定时

在卡繁忙期间，主机可以随时(通过提高CS)取消选择卡(参考给定的时序图)。

卡将释放数据线一个时钟后，CS走高。

要检查卡是否仍然繁忙，需要通过断言(设置为低)CS信号重新选择它。

卡在CS下降沿后1个时钟恢复忙音(pulling Dataout low)。

多块写传输中的停止传输时间示意图如下图所示。

在下一个命令的响应中指出最后一个数据响应令牌之后发生错误。

- Busy可能出现在Stop Tran令牌之后的NBR时钟内。如果没有忙音信号，主机可以继续执行下一个命令

标准容量SD存储卡的最大读访问时间由主机计算如下:

fpp为接口时钟速率，TAAC和NSAC在CSD

对于SDHC和SDXC卡，最大读访问时间应使用一个固定值(100ms)。

读、写和擦除超时的详细描述可以参考之前的文章

SPI电路接口

电路接口与SD模式相同，除了可编程卡输出驱动程序选项，在SPI模式下不支持。

SPI总线工作条件

SPI总线工作条件与SD模式相同

总线时序

总线时序与SD模式相同。CS信号的时序与任何其他卡输入相同。

以上内容由杭州瀚海微科技整理