瀚海微SD NAND之SD 协议（44）SD协议的专业术语

附录(规范性):特殊条款

术语：

Block                            基本数据传输单位

Broadcast                        向SD总线上的所有卡发送的命令

Blocklen                         Block CMD16设置的长度

Distributed                       主机与卡之间的信号通路，具有分布式系统效应。

如传输线理论所述。

Flash                            一种多次可编程的非易失性存储器

Fixed Data Window                对于所有延迟变化，有效数据窗口有一个重叠区域。

Group                           扇区数，复合擦写保护单元

Lumped                         与信号上升时间相比，主机和卡之间的Lumped信号路径相当小。它被认为是“lumped”系统

open-drain                       逻辑接口的工作模式。外部电阻或电流源用于将接口电平拉至HIGH，内部晶体管将其推至LOW

payload                          Net data

push-pull                        推挽逻辑接口工作模式，使用一对互补的晶体管将接口电平推到HIGH或LOW

sector                           扇区块的数目，基本擦除单位

stuff bit                          填充位确保命令和响应的帧长度固定

three-state driver                  一种驱动级，有三个输出驱动状态:高、低和高阻抗(这意味着接口对接口电平没有任何影响)

token                            表示命令的代码

Tuning                           主机通过发送调优块命令调整采样时钟。

Variable Data Window              对于所有的工艺、电压和温度变化，有效数据窗口的重叠区域不可用或太小。

缩写：

ACMD6                          设置总线宽度命令

ACMD41                         初始化命令

AU                              分配单元

CID                             卡片识别号码寄存器

CLK                             时钟信号

CMD                            命令行或SD总线命令(如果扩展为CMDXX)

CRC                             循环冗余校验

CSD                             卡片专用数据寄存器

CMD0                            复位命令

CMD8                            电压检查命令

CMD6                            Switch用于选择一种UHS-I模式

CMD11                           电压开关命令，将信号电平3.3V改变为1.8V。

CMD19                           用于发送调优块的新命令

DAT or DAT[3:0]                    SD总线4位数据线

DDR                             双数据速率信令

DDR50                           UHS模式之一，具有双倍的数据速率。高达50MB/秒在50MHz

DS                              默认速度模式

DSR                            驱动级寄存器

ECC                             纠错码

Host-SDR-FD                     带有SDR信号的主机类型之一，固定延迟(不能使用调优)

Host-SDR-VD                     带有SDR信号的主机类型之一，可变延迟(可使用调优)

Host-DDR                        具有DDR信令的主机类型之一

HS                              高速模式

LOW, HIGH                       具有给定电压电平的二进制接口状态

MSB, LSB                        最高有效位或最低有效位

MTP                            多时间可编程存储器

一次擦除操作中建议擦除的au个数。

用于擦除由ERASE_SIZE指定的多个AU的超时值。

用于计算擦除超时的偏移时间。

NSAC                          定义数据访问时间的时钟速率相关因素的最坏情况

OCR                           操作条件寄存器

OTP                           一次性可编程存储器

写性能

- 读性能

- 动性能

RCA                          相对卡地址寄存器

ROM                         只读存储器

RU                           记录单元

SDCLK                        SD总线时钟线

S18R                         切换到1.8V请求在ACMD41参数

S18A                         切换到1.8V, ACMD41响应接受

SPI                          串行外设接口

TAAC                        定义数据访问时间的时间相关因素

tag                          用于选择要擦除的组或扇区的标记

TBD                         待定(未来)

- FAT写入时间

- FAT读取时间

- SDCLK在所有延迟参数条件下的输出延迟

UHS                         超高速

UI                           单位间隔是一位标称时间，SDCLK标称周期。

SDR                         单数据速率信令

SDR12                       具有单一数据速率的UHS模式之一。在25MHz时高达12.5MB/秒

SDR25                       具有单一数据速率的UHS模式之一。高达25MB/秒在50MHz

SDR50                       具有单一数据速率的UHS模式之一。在100MHz时高达50MB/秒

SDR104                      具有单一数据速率的UHS模式之一。高达104MB/秒在208MHz

VCA                         卡接受电压范围

VHS                         主机供电电压范围

VDD                        电源供电

VSS                         电源供地